TECHNINIS GAMINIO APRAŠAS

| TINOVA V IMPREGNERINGSOLJA Vandeninis įmirkomasis medienos gruntas |  |
| --- | --- |
| Neleidžia prasiskverbti į medieną drėgmei, sumažina įtrūkių ir puvinio pavojų. Įmirkomasis gruntas gerai įsigeria į paviršių, jį sutvirtina ir apsaugo. Naudojant kartu su gruntavimo dažais „Domus Base“ ir apdailos dažais „Domus“ arba „Domus Aqua“, žymiai sumažėja drėgmės įsiskverbimas į paviršių. Padidėja medienos atsparumas pelijimui, puvimui ir kt. Naudojimas. Prieš dažymą gaminį gerai išmaišykite. Apdorokite tik kokybišką (nepažeistą) medieną! Apdorojamas paviršius turi būti sausas (ne didesnio kaip 20% drėgnio), švarus ir neriebaluotas. Jei ant paviršiaus yra pelėsių, juos reikia visiškai pašalinti. Padenkite paviršių vienu „Tinova V Impregneringsolja“ sluoksniu. Lengvai pažeidžiamus paviršius (neapdorota mediena, sausa mediena) įmirkykite iki įsotinimo. Po 20 min. nuvalykite alyvos perteklių. Įmirkytą paviršių rekomenduojama nugruntuoti dažais „Domus Base“. Galutinei paviršiaus apdailai naudokite dažus „Domus“ arba „Domus Aqua“. Gaminys sertifikuotas Lietuvoje. Produktą neatidarytoje pakuotėje galima laikyti 3 metus nuo pagaminimo datos (žr. pakuotę). Gamintojas: „Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, SE-205 17 Malmė, Švedija, tel. (+46) 40355000. Importuotojas: UAB „LI Sadolin“, Savanorių pr. 178, LT-2600 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 232 3341 li@sadolin.lt |  |
| TECHNINIAI DUOMENYS Talpa Naudojimas RIŠIKLIS DŽIŪVIMO LAIKAS DENGIAMUMAS: neapdorota MEDIENA OBLIUOTA MEDIENA skiediklis DARBO ĮRANKIAI ĮRANKIŲ VALYMAS LAIKYMAS | 1 L / 2,5 L / 10 L lauko darbams alkidas / aLYVA 16 h, 23C 50% RH ~ 5 m²/l ~ 15 m²/l VANDUO TEPTUKAS vanduo UŽDAROJE TAROJE, t>0C |
| Profesionaliems naudotojams saugos duomenų lapas pateikiamas pareikalavus. |  |